การประยุกต์ใช้ YOLOv8 ในระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์

ในโครงงานนี้ได้พัฒนาระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition: ALPR) โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพร่วมกับแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ประเภท Deep Learning เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับและอ่านข้อมูลจากป้ายทะเบียนรถ ระบบได้เลือกใช้แบบจำลอง YOLOv8s (You Only Look Once Version 8 – Small model) ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลตรวจจับวัตถุแบบ Real-time Object Detection ที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการความเร็วในการประมวลผล

YOLOv8 เป็นโมเดลที่พัฒนาต่อยอดจากตระกูล YOLO โดยมีจุดเด่นในด้านความสามารถในการตรวจจับวัตถุในภาพได้แบบ End-to-End ภายในขั้นตอนเดียว โดยโมเดลจะทำการประมวลผลภาพและคาดการณ์ตำแหน่งของวัตถุ (Bounding Box) พร้อมกับประเภทของวัตถุในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้สามารถประมวลผลภาพได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับระบบที่ต้องทำงานแบบเรียลไทม์

ในระบบที่พัฒนาขึ้น โมเดล YOLOv8s ถูกนำมาใช้ในสองส่วนหลัก ได้แก่

- การตรวจจับตำแหน่งป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Detection)

- การตรวจจับตัวอักษรบนป้ายทะเบียน (Character Detection for OCR)

การตรวจจับตำแหน่งป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วย YOLOv8s

ขั้นตอนแรกของระบบคือการตรวจจับตำแหน่งของป้ายทะเบียนจากภาพรถยนต์ โดยใช้โมเดล YOLOv8s ที่ผ่านการฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า โดยชุดข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ dataset_car ภายในโครงสร้างโปรเจค

โมเดล YOLOv8s จะรับภาพรถยนต์ที่ได้จากกล้องหรือการอัปโหลดภาพเข้าสู่ระบบ จากนั้นโมเดลจะทำการวิเคราะห์ภาพและคาดการณ์ตำแหน่งของป้ายทะเบียนในรูปแบบของ Bounding Box ซึ่งระบุพิกัดของป้ายทะเบียนในภาพต้นฉบับ เมื่อได้ตำแหน่งของป้ายทะเบียนแล้ว ระบบจะทำการตัดภาพเฉพาะบริเวณป้ายทะเบียนออกจากภาพต้นฉบับเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

การเลือกใช้โมเดล YOLOv8s เนื่องจากเป็นโมเดลขนาดเล็ก (Small model) ที่มีสมดุลระหว่างความเร็วในการประมวลผลและความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุ ทำให้สามารถใช้งานกับระบบที่ต้องทำงานแบบเรียลไทม์ เช่น ระบบควบคุมการเข้าออกลานจอดรถอัตโนมัติ

การเตรียมภาพก่อนการอ่านตัวอักษร (Image Preprocessing)

หลังจากตรวจจับตำแหน่งของป้ายทะเบียนแล้ว ระบบจะทำการปรับปรุงคุณภาพของภาพก่อนนำเข้าสู่ขั้นตอนการอ่านตัวอักษร โดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้

- การปรับมุมภาพป้ายทะเบียน (Deskewing)
ใช้เทคนิคการตรวจจับขอบ (Edge Detection) และการหาคอนทัวร์ของวัตถุเพื่อปรับมุมของป้ายทะเบียนให้ตรง

- การปรับแนวภาพด้วย PCA (Principal Component Analysis Alignment)
เพื่อลดปัญหาการเอียงของป้ายทะเบียนในภาพ

- การเพิ่มความคมชัดของภาพ (Image Enhancement)
โดยใช้เทคนิคเช่น Gaussian Blur, Bilateral Filter และ CLAHE เพื่อเพิ่มความคมชัดของตัวอักษรบนป้ายทะเบียน

ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณภาพของภาพและช่วยให้โมเดล OCR สามารถตรวจจับตัวอักษรได้แม่นยำมากขึ้น

การอ่านตัวอักษรบนป้ายทะเบียนด้วย YOLOv8

ในขั้นตอนถัดมา ระบบจะนำภาพป้ายทะเบียนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วเข้าสู่โมเดล YOLOv8 อีกครั้งเพื่อทำหน้าที่เป็น Character Detection Model โดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลตัวอักษรบนป้ายทะเบียนไทยที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ dataset_ocr

โมเดลจะทำการตรวจจับตัวอักษรแต่ละตัวบนป้ายทะเบียน เช่น

- ตัวอักษรภาษาไทย

- ตัวเลข

- ชื่อจังหวัด

โดยผลลัพธ์ของโมเดลจะประกอบด้วย

- Bounding Box ของตัวอักษรแต่ละตัว

- คลาสของตัวอักษร

- ค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score)

หลังจากนั้นระบบจะทำการจัดเรียงตำแหน่งของตัวอักษรตามพิกัดบนแกน X และ Y เพื่อประกอบตัวอักษรให้เป็นหมายเลขทะเบียนรถที่สมบูรณ์

การประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมลานจอดรถอัตโนมัติ

เมื่อระบบสามารถตรวจจับและอ่านหมายเลขทะเบียนรถได้แล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล SQLite ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- หมายเลขทะเบียนรถ

- จังหวัด

- เวลาเข้า (Entry Time)

- เวลาออก (Exit Time)

- ภาพรถเต็มคัน

- ภาพป้ายทะเบียน

- ระยะเวลาการจอดรถ

- ค่าบริการจอดรถ

ระบบจะใช้หมายเลขทะเบียนรถเป็นตัวระบุรถแต่ละคัน หากพบว่ารถคันเดียวกันยังไม่มีการบันทึกเวลาออก ระบบจะถือว่าเป็น การเข้าลานจอดรถ (Entry) และบันทึกเวลาเข้า แต่หากพบว่ารถคันเดียวกันมีการบันทึกเวลาเข้าไว้ก่อนแล้ว ระบบจะถือว่าเป็น การออกจากลานจอดรถ (Exit) และคำนวณระยะเวลาการจอดพร้อมค่าบริการจอดรถโดยอัตโนมัติ